监控前端grafana使用手册

目录

用户	2

改密	2

注册	6

授权	8

图表	9

组切换	9

查询	10

监控项	13

Uptime	13

User	13

Memory	13

Diskspace	14

CPU	15

Interface	15

Load	16

Processes	16

Disk	17

TCP	18

撰写者：付建功

日  期：2017.01.23

生产环境：http://121.43.163.77:3000/login

用户

改密

使用用户名和默认密码登录

单击左上角

点击 “Change Password”更改密码

注册

授权

使用具有管理权限的用户登录

点解”Edit”

赋予权限

可供选择的权限有：Viewer、Editor、Read Only Editor、Admin

图表

组切换

查询

可以通过查询框直接搜寻，也可通过标签栏过滤，也可两者结合。

推荐：两者结合使用。先查询，在点标签。直接使用标签可能显示不全。

监控项

现阶段所有的服务器的监控项目是统一的。

监控项目有：uptime、user、memory、diskspace、cpu、interface、df、load、process、disk、tcp

Uptime

距离上次重启，服务器开机的时间。

User

显示当前机器登录的用户个数

Memory

当前机器的内存使用情况（单位MB）

Free：空闲内存

Used：已经使用的内存

Buffered：块设备缓冲区

Cached：内存缓冲区

Slab_recl：可回收slab大小

Slab_unrecl：不可回收Slab大小

Diskspace

当前硬盘挂载区的空间使用情况（单位MB）

Free：剩余的空间

Used：已经使用的空间

Reserved：保留空间

CPU

当前CPU核心的使用情况（百分比）

Idle：空闲CPU

Nice：优先级高的进程

User：用户进程

System：系统进程

Interrupt：硬中断处理

Steal：丢失，被强制等待

Softirq：系统处理软中断

Wait：CPU中等待IO操作完成

Interface

Traffic

当前网卡的实时流量

Incoming：进的流量

OutGoing：出的流量

Packets

InComing：流入的包个数

OutGoing：流出的包个数

Load

系统负载

1m average：一分钟内的平均负载

5m average：5分钟内的平均负载

15m average：15分钟内的平均负载

Processes

系统进程数相关信息

Paging：页面交换

Blocked：阻塞进程数

Zombies：僵尸进程数

Stoped：停止的进程数

Running：运行中的进行数

Sleeping：休眠的进程数

Disk

Traffic

当前磁盘读写的字节数

Operations

磁盘读写的操作个数

Merged

磁盘逻辑读写的次数

Time per operation

当前时间磁盘读写的花费用时（单位ms）

Disk I/O time

io_time：磁盘IO使用的时间

Weighted_io_time：预估完成当前IO和积压IO完成的时间

TCP

Tcp persent connections

Active open TCP connections：主动建立的TCP连接

Passive open TCP connections：被动建立的TCP连接

Failed TCP connections：建立失败的TCP连接

TCP ESTAB/TIME-WAIT

ESTAB：当前状态为ESTABLISHED的tcp连接数

TIME-WAIT：当前状态为TIME-WAIT的tcp连接数

TCP present message

InComing：收到的TCP报文数量

OutGoing：发出的TCP报文数量

InComing Errors：收到的有错误的报文数量